[image: image1.png]


[image: image2.png]


Compartilhando uma conexão com o Linux

Um dos casos mais comuns é esse, você ter uma conexão com a Internet, e outros computadores em uma rede interna. Então você quer compartilhar essa conexão com os outros computadores. Poderia-se usar servidores de proxy para isso, mas queremos compartilhar totalmente! Então o que fazer?

Primeiro de tudo, você precisa verificar qual a versão do seu kernel. Kernels diferentes utilizarão ferramentas diferentes. Vejamos:

	Versão do Kernel
	Utilitário

	2.0.x
	ipfwadm

	2.2.x
	ipchains

	2.4.x
	iptables


É claro que não podemos descartar o fato de que quanto maior a versão do kernel, melhor é a implementação desses utilitários! Então é sempre bom você usar o mais atual, que no nosso caso é o iptables! :)

O que queremos fazer aqui se chama Masquerading. Masquerading é quando o Linux atua como um gateway entre a Internet e a Rede Local, alterando os pacotes, de modo que ele vá pro lugar certo, e retorne para o lugar em que saiu. Um jeito bem simples de se compartilhar a sua conexão, considerando que a sua rede local seja: 192.168.0.0/24 (que significa a faixa de IPs de 192.168.0.1 até 192.168.0.254). Vamos lá:

ipfwadm   (Kernel 2.0.x)

------------------------

# ipfwadm -F -p DENY

# ipfwadm -F -a ACCEPT -m -S 192.168.0.0/24

ipchains  (Kernel 2.2.x)

------------------------

# ipchains -P forward -j DENY

# ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24 -j MASQ

iptables  (Kernel 2.4.x)

------------------------

# iptables -t nat -P POSTROUTING DROP

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

No caso do iptables, você terá que substituir o eth0 pelo seu tipo de conexão. No exemplo a Internet aqui está funcionando através da placa de rede 'eth0' e a rede local em 'eth1', então eu ativei o masquerading na 'eth0', que é a placa da Internet.

Se você usa conexão discada, então ao invés de ser 'eth0' ou 'eth1', você usará 'ppp0', que é a interface de conexão PPP, utilizada pelos provedores de acesso discado.

E antes que eu me esqueça (e você também), há um passo essencial que *nunca* pode ser descartado. Você terá que habilitar o IP Forwarding no kernel do Linux, para ele poder repassar os pacotes da sua rede interna para a Internet. Não importa que versão do kernel você tenha, execute o seguinte comando:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Pronto, sua conexão está compartilhada com todos da sua rede interna. A única coisa que lhe restou pra fazer agora é configurar as próprias máquinas da rede interna para usarem esta conexão compartilhada. Se você estiver usando Linux, você apenas terá que adicionar uma rota padrão, que é o gateway:

# route add -net default gw 192.168.0.1

Onde 192.168.0.1 é o IP da máquina servidora. Pronto, sua máquina cliente já está usufruindo do masquerading que a outra máquina está fazendo.

Caso a máquina cliente seja Windows, configure na placa de rede para ela ter como Gateway o IP da máquina servidora.

As configurações que você fez no Linux vão se desfazer assim que você reiniciar o sistema, então é bom deixar todos estes comandos que você fez num arquivo de inicialização. Você pode colocá-los, por exemplo, dentro do arquivo '/etc/rc.d/rc.local'.

Agora é USAR, USAR e USAR!

