Configurando um PPPOE Server

Bom, utilizo o Red Hat Enterprise AS.

Baixei os pacotes necessários em http://www.rpmfind.net e http://rpm.pbone.net. Os pacotes são ppp e rp-pppoe.

Testei no Conectiva e consegui pegar usando:

# apt-get install ppp* rp-pppoe*

Provavelmente no yum e em outros gerenciadores de pacotes deve ser igual.

Após instalados os pacotes necessários, vamos configurar sua interface. No meu caso eth0 é a saída para Internet e eth1 para a rede interna, onde eth0 está navegando normal e etc.

Configuração da eth1

(interface que irá autenticar o pppoe)

Sempre deixar o IP da interface um abaixo do BroadCast. Exemplo:

# ifconfig eth1 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 up

Agora edite o arquivo /etc/ppp/pppoe-server-options e deixe-o assim:

require-chap

login

lcp-echo-interval 10

lcp-echo-failure 2

ms-dns meu_dns_primário

ms-dns meu_dns_secundário

netmask 255.255.255.0

defaultroute

noipdefault

usepeerdns

Agora edite o arquivo /etc/ppp/pap-secrets e apague tudo que tem dentro dele.

Edite o arquivo /etc/ppp/chap-secrets, apague tudo e adicione isso:

seu_login * sua_senha IP_desejado

Exemplo:

blaizer * blaizer 192.168.2.10

Crie um arquivo chamando faixa_ip dentro da pasta do ppp (/etc/ppp/faixa_ip) com o seguinte conteúdo (faixa de IP que você quer que esteja):

192.168.1.1-200

No meu caso deixei 192.168.2.0-254.

Como root digite:

# pppoe-server -C Nome_do_provedor -L ip_local_teu -p /etc/ppp/faixa_ip -I eth1

Agora vá em um PC da tua rede que tenha Windows XP para testar...

Coloque o IP da máquina com Windows XP na mesma faixa de IP que está a eth1 do seu servidor pppoe. Após isso é só testar e se divertir!

Rode essas regras no teu servidor pppoe para ele compartilhar net somente para quem está logado:

# modprobe iptable_nat

# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
No meu caso setei a faixa de IP 192.168.2.0/24, agora você tem que colocar a faixa de IP que colocou no teu /etc/ppp/faixa_ip.

Bom divertimento...

Em breve estarei postando como configurar o pppoe-server + radius.

Duvidas? blaizer[at]yuki.com.br

Grande abraço.

