1. Instalando o HARDWARE 
  

A Instalação sempre varia... Por isso, não vou detalhar como instalar o 
hardware, claro, porque isso seria ridículo. Para que servem os manuais 
de instalação? :) 

Não tem nenhuma configuração de instalação especial para rodar o 
CD-ROM no Linux. Para uma operação correta, sete os jumpers 
no drive ou interface card. 

Alguns drivers do kernel para isso, existe um README que inclui essas 
informações... pode procurar. Para um IDE, veja um README.ide 

________________________________________________________ 

2. Configurando e reconstruindo o Kernel do Linux 
  

Para fazer isto, você precisará de um disco de boot com o driver 
específico para seu CD-ROM. Veja esta lista: 

                  Proprietary CD-ROM Drives 

  Vendedor        Modelo          Kernel Driver   Notas 
  --------        ------          -------------   ------ 
  Panasonic       CR-521          sbpcd           Nota 1 
  Panasonic       CR-522          sbpcd           Nota 1 
  Panasonic       CR-523          sbpcd           Nota 1 
  Panasonic       CR-562          sbpcd           Nota 1 
  Panasonic       CR-563          sbpcd           Nota 1 
  Creative Labs   CD-200          sbpcd 
  IBM             External ISA    sbpcd           Nota 2 
  Longshine       LCS-7260        sbpcd 
  Teac            CD-55A          sbpcd 
  Sony            CDU-31A         cdu31a 
  Sony            CDU-33A         cdu31a 
  Sony            CDU-535         sonycd535       Nota 3 
  Sony            CDU-531         sonycd535 
  Aztech          CDA268-01A      aztcd 
  Orchid          CDS-3110        aztcd 
  Okano/Wearnes   CDD110          aztcd 
  Conrad          TXC             aztcd 
  GoldStar        R420            gscd            Nota 4 
  Philips/LMS     CM206           cm206           Nota 5 
  Mitsumi         CRMC LU005S     mcd/mcdx        Nota 6, 7 
  Mitsumi         FX001           mcd/mcdx        Nota 6, 7 
  Optics Storage  Dolphin 8000AT  optcd 
  Sanyo           H94A            sjcd 
  various         various         isp16           Nota 8 

Notas: 

1. Esses driver às vezes são vendidos com nomes Creative Labs, 
Panasonic, Matsushita, ou Kotobuki. 

2. Este driver é o mesmo que O Panasonic CR-562. 

3. Às vezes é vendido com o nome Procomm 

4. Às vezes é vendido como parte do Reveal Multimedia Kit. 

5. O Philips CM205 não é suportado por esse driver, mas existe 
um driver separado para isso disponível. 

6. Às vezes é vendido com o nome Radio Shack. 

7. Existem dois drivers disponíveis. "mcd" é o original, e "mcdx" 
é um novo driver experimental com mais recursos. 

8. Esse driver trabalha com drivers de CD-ROM que vêem 
com interfaces em placas de som ISP16, MAD16 ou Mozart. 
  

Se você não obtiver sucesso com esses drivers, tente essas alternativas: 

1. Instalar remotamente 

2. Dê boot no DOS e instale os arquivos do Linux no Disco Rígido. 

3. Dê boot no DOS, e crie discos flexíveis com o Linux para instalar-lo. 

4. Ache alguem que possa construir pra você um disco de boot com o 
driver de CD-ROM que você precisa. 

Mais informações sobre a instalação em outra seção: Instalando o Linux. 
  

Quando o Linux já estiver instalado, alguns usuário necessitam recompilar o kernel 
para que possa... 

- Ter seu Linux suportando CD-ROM ou outro tipo de Hardware 
- Para atualizar a versão do kernel do Linux 
- Para diminuir a memória usada minimizando o tamanho do Kernel. 

Mais detalhes sobre como recompilar o kernel em outra seção: Recompilando seu kernel. 
  

Quando você for recompilar seu kernel, no passo "make config" (sem aspas), 
faça o seguinte... 

... Se você tiver um ATAPI CD-ROM: Coloque yes para as questões: 

Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape support (CONFIG_BLK_DEV_IDE) [Y/n/?] 
   Include IDE/ATAPI CDROM support (CONFIG_BLK_DEV_IDECD) [Y/n/?] 
  

... Se você tiver um SCSI CD-ROM: Coloque yes para as questões: 

SCSI support (CONFIG_SCSI) [Y/n/m/?] 
SCSI CDROM support (CONFIG_BLK_DEV_SR) [Y/n/m/?] 
  
  

Virtualmente, todos os CD-ROMs usam sistema de arquivos ISO-9660, então 
você terá que ativar a questão: 

ISO9660 cdrom filesystem support (CONFIG_ISO9660_FS) [Y/n/m/?] 

Depois de recompilado seu kernel, não boote seu sistema antes que eu diga. 
Você ainda tem que acertar o boot e os parâmetros do mesmo. 
Todos os drivers de CD-ROM e arquivos de sistema ISO-9660 podem ser 
carregados como módulos. Veja o Kernel-HOWTO. 
Esse Kernel-HOWTO também pode ajudar caso você queira obter um driver 
que não esteja no kernel. 

________________________________________________________ 

3. Criando arquivos device e configurando parâmetros de boot 

  
O Kernel usa um arquivo device para identificar o driver. 
Se você está usando uma distribuição avançada (geralmente vem em CDs de 
instalação do Linux), porvavelmente você já configurou este device em alguma 
parte da instalação. No Slackware, ele dá um menu pra você escolher o device. 

Esses sistemas têm um script chamado /dev/MAKEDEV , que cria os devices 
necessários. Antes de ler esta seção, verifique esses métodos. Você pode editar 
o /dev/MAKEDEV com um editor de texto comum e ver o script. Qualquer dúvida: 

man MAKEDEV 

Depois de criado o device do driver, crie um link simbólico para esse driver. 
Por exemplo, vamos usar o drive "sbpcd" como exemplo: 

ln -s /dev/sbpcd /dev/cdrom 

Se você quiser tocar CDs de audio, você precisará proteger o device REAL, e não 
o do link simbólico: 

chmod 666 /dev/sbpcd 

ls -l /dev/sbpcd 
brw-rw-rw-   1 root     disk      25,   0 Jul 18  1994 /dev/sbpcd 
  

Alguns drivers não são reconhecidos facilmente pelo sistema, então vamos usar 
um parâmetro do arquivo de configuração do LILO (/etc/lilo.conf): 

append = "sbpcd=0x230,SoundBlaster" 

Mais informações na documentação do LILO. 
  
  

Agora vou mostrar cada device para quem não criou com scripts do setup ou 
/dev/MAKEDEV (veja mais acima). 

1. Drive Sbpcd 

Autor principal: Eberhard Moenkeberg (emoenke@gwdg.de) 
Suporte Multi-seção: sim (mas não em todos os drivers) 
Suporte de Driver Múltiplo: sim 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: sim (CR-562, CR-563, CD-200 only) 
Auto-probing: sim 
Arquivo Device: /dev/sbpcd, major 25 
Arquivo de Configuração: sbpcd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Matsushita/Panasonic CDROM support? 
Arquivo README: README.sbpcd 
Como criar: mknod /dev/sbpcd b 25 0 
  

Sonycdu535 Driver 

Autor principal: Ken Pizzini (ken@halcyon.com) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/sonycd535, major 24 
Arquivo de Configuração: sonycd535.h 
Opção da Configuração do Kernel: Sony CDU535 CDROM support? 
Arquivo README: README.sonycd535 
Como criar: mknod /dev/sonycd535 b 24 0 
  

Cdu31a Driver 

Autor principal: Corey Minyard (minyard@-rch.cirr.com 
Suporte Multi-seção: sim 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: sim 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/cdu31a, major 15 
Arquivo de Configuração: cdu31a.h 
Opção da Configuração do Kernel: Sony CDU31A/CDU33A CDROM support? 
Arquivo README: README.cdu31a 
Como criar: mknod /dev/cdu31a b 15 0 
  

Aztcd Driver 

Autor principal: Werner Zimmermann (zimmerma@rz.fht-esslingen.de) 
Suporte Multi-seção: sim 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/aztcd0, major 29 
Arquivo de Configuração: aztcd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Aztech/Orchid/Okano/Wearnes (non IDE) CDROM support? 
Arquivo README: README.aztcd 
Como criar: mknod /dev/aztcd0 b 29 0 

Gscd Driver 

Autor principal: Oliver Raupach (raupach@nwfs1.rz.fh-hannover.de) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/gscd0, major 16 
Arquivo de Configuração: gscd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Goldstar R420 CDROM support? 
Arquivo README: README.gscd 
Como criar: mknod /dev/gscd0 b 16 0 
  

Mcd Driver 

Autor principal: Martin  (martin@bdsi.com) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/mcd, major 23 
Arquivo de Configuração: mcd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Standard Mitsumi CDROM support? 
Arquivo README: README.mcd 
Como criar: mknod /dev/mcd b 23 0 
  

Mcdx Driver 

Autor principal: Heiko Schlittermann 
Suporte Multi-seção: sim 
Suporte de Driver Múltiplo: sim 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/mcdx0, major 20 
Arquivo de Configuração: mcdc.h 
Opção da Configuração do Kernel: Experimental Mitsumi support? 
Arquivo README: README.mcdx 
Como criar: mknod /dev/mcdx0 b 20 0 
  

Cm206 Driver 

Autor principal: David A. van Leeuwen (david@tm.tno.) 
Suporte Multi-seção: sim 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: sim 
Arquivo Device: /dev/cm206cd, major 32 
Arquivo de Configuração: cm206.h 
Opção da Configuração do Kernel: Philips/LMS CM206 CDROM support? 
Arquivo README: README.cm206 
Como criar: mknod /dev/cm206cd b 32 0 
  

Optcd Driver 

Autor principal: Leo Spiekman (spiekman@dutette.et.tudelft.nl) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/optcd0, major 17 
Arquivo de Configuração: optcd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Experimental Optics Storage ... CDROM support? 
Arquivo README: README.optcd 
Como criar: mknod /dev/optcd0 b 17 0 
  

Sjcd Driver 

Autor principal: Vadim V. Model (vadim@rbrf.msk.su) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: não 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: não 
Auto-probing: não 
Arquivo Device: /dev/sjcd, major 18 
Arquivo de Configuração: sjcd.h 
Opção da Configuração do Kernel: Experimental Sanyo H94A CDROM support? 
Arquivo README: README.sjcd 
Como criar: mknod /dev/sjcd b 18 0 
  

SCSI Driver 

Autor principal: David Giller 
Suporte Multi-seção: sim 
Suporte de Driver Múltiplo: sim 
Suporte de Módulo: sim 
Suporte de Ler frames de audio: sim 
Auto-probing: sim 
Arquivo Device: /dev/scd0, major 11 
Arquivo de Configuração: cdrom.h 
Opção da Configuração do Kernel: SCSI CDROM support? 
Arquivo README: none 
Como criar:  Opcional, veja exemplo: 
mknod /dev/scd0 b 11 0 
mknod /dev/scd1 b 11 1 
  

IDECD Driver 

Autor principal: Scott Snyder (snyder@0.fnal.gov) 
Suporte Multi-seção: não 
Suporte de Driver Múltiplo: sim 
Suporte de Módulo: não 
Suporte de Ler frames de audio: sim 
Auto-probing: sim 
Arquivo Device: /dev/hd{b,c},  major 22 
Arquivo de Configuração: cdrom.h 
Opção da Configuração do Kernel: Include support for IDE/ATAPI CDROMs? 
Arquivo README: README.ide 
Como criar: ??? 
  

Depois de configurado o Arquivo Device, vamos agora bootar com o novo kernel. 
O kernel verificará onde está o CD-ROM, exemplo (sbpcd): 

       SBPCD: Trying to detect a SoundBlaster CD-ROM drive at 0x230. 
       SBPCD: - Drive 0: CR-562-x (0.76) 
       SBPCD: 1 SoundBlaster CD-ROM drive(s) at 0x0230. 
       SBPCD: init done. 
  

Se a mensagem for muito rápida, dê um dmesg ou tail /var/adm/messages. 
Se o driver não for achado, verifique os procedimentos novamente. 

Agora vamos montar o CD-ROM. Se o seu CD for somente de audio, não é preciso 
montar o drive, se for de dados, vamos usar o comando mount com o exemplo do driver 
sbpcd. Veja abaixo: 

mount -t iso9660 -r /dev/cdrom /cdrom 

O CD-ROM vai ser montado no diretório /cdrom. 
Você pode montar seu CD automaticamente no boot através do arquivo /etc/fstab. Veja 
como no manual do fstab (man fstab). 

Agora para desmontar o CD-ROM, utilize: 

umount /cdrom 

Encerra-se aqui essas instruções sobre CD-ROM. Espero que tenha gostado. 

Obs: Estas instruções foram TOTALMENTE tiradas do CDROM-HOWTO, dúvidas não serão tiradas 
por mim, mas por sim o dono do HOWTO: Jeff Tranter, jeff_tranter@mitel.com 
  

================================================================ 

